Лабораторная работа № 3
Основы диагностики сети консольными средствами ОС Windows
1. Откройте сеанс интерпретатора команд Windows (Пуск -> Выполнить -> cmd). Используя справочную систему Windows, познакомьтесь со следующими утилитами: hostname, ipconfig, net, ping, netstat;  попробуйте вызвать их с различными параметрами в интерпретаторе команд.
2. Создайте файл для отчета СвояФлэшка:\ФамилияКСиТ_ЛР3.doc. 
3. Для всех последующих заданий в файле отчета нужно указывать номер задания, используемую командную строку и ответ на вопросили решение.

3.1. Получите имя своего компьютера.
3.2. Выведите список доступных сетевых ресурсов.
3.3. Получив свой IP адрес,  пропингуйте его (количество пакетов - номер варианта = номер рабочего место (назовет ОЛ)), сначала с минимальным размером пакета, затем с максимально возможным.
3.4. Используя полученное от соседа слева имя компьютера, определите его IP адрес.
3.5. Просмотрите список всех сетевых портов на вашем компьютере и сосчитайте количество открытых (прослушиваемых).
3.6. Подключите ресурс, соответствующий сетевому диску S: в качестве сетевого диска K:
3.7. Выведите список подключений вашего компьютера.
3.8. Отключите сетевой диск K:
4. Для следующих заданий указать командные строки. В компьютерной сети класса они могут не работать из-за ограничений, поэтому можете проверить правильность команд на домашнем компьютере:

4.1. Выведите список доступных сетевых ресурсов своего компьютера.
4.2. Определите маршрут до некоторого сайта, с максимальным числом прыжков, 20 + номер варианта.

4.3. Выясните свой IP адрес и маску подсети.

4.4. Изучив утилиту netsh, измените с ее помощью свой IP-адрес на статический – 192.168.1.(номер варианта), маска подсети – 255.255.255.0.

4.5. Используя netsh, верните свой IP-адрес.
4.6. Сделайте диск D:\ общим сетевым ресурсом, используя в качестве имени Фамилию, а в качестве комментария строку «Моя первая Шара».

5. Ответьте на вопросы:

5.1.  Какой протокол необходим для работы с утилитой ping? 
5.2.  Можно ли утилитой tracert задать максимальное число ретрансляций?
5.3.  Какой результат выдаст утилита netstat с параметрами -a -s -r? Поясните полученный результат.
5.4. Что такое localhost?
5.5. Что такое C$?
Примечания

· Чтобы предоставить общий доступ к папке, имя которой содержит пробелы, заключите диск и путь к папке в кавычки (например "C:\Новая папка"). 

· При запросе списка всех общих ресурсов компьютера выводятся: имя общего ресурса, имена устройств или путь, связанный с устройством, а также комментарий к этому ресурсу. Вывод будет иметь следующий вид: 

Общее имя  Ресурс                       Заметки

------------------------------------------------------

ADMIN$     C:\WINNT                     Удаленный Admin

C$         C:\                          Стандартный общий ресурс

print$     C:\WINNT\SYSTEM\SPOOL

IPC$                                    Удаленный IPC
LASER      LPT1               Очередь   Лазерный принтер
· Когда общий ресурс создается на сервере, его конфигурация сохраняется. После остановки службы «Сервер» все общие ресурсы отключаются, но после следующего запуска службы «Сервер» они будут восстановлены. 

· Имена общих ресурсов, заканчивающиеся знаком $, не отображаются при обзоре локального компьютера с удаленного компьютера. 

