Задача 1

Амперметр с верхним пределом измерения 20 А при измерении силы тока показал 15 А. Определите класс точности прибора в форме приведенной погрешности, если погрешность должна быть не более 1,5%.

Решение:

Для определения класса точности прибора необходимо рассчитать приведённую погрешность, для чего нужно найти предельную абсолютную погрешность данного измерения.

Относительная погрешность δ=100%⋅ΔX , откуда абсолютная Δ=X⋅δ100%=15 А⋅1,5%100%=0,225 А

Приведённая погрешность γ=100%⋅ΔXN=100%⋅0,225 A20 A=1,125 %

Следовательно, амперметр должен быть класса точности не ниже 1,1.

Задача 2

Определите набольшую возможную разницу показаний двух вольтметров, если у первого вольтметра класс точности – 1,5, предел измерения – 250 В, а у второго соответственно – 2,0 и 300 В.

Решение:

Δ=класс точности⋅предел измерения100

Δ1=1,5⋅250 В100=3,75 В
Δ2=2,0⋅300 В100=6 В

Наибольшая разница показаний вольтемтров Δsum=Δ1+Δ2=3,75 В+6 В=9,75 В

Задача 3

Вольтметр с верхним пределом измерения 250 В при измерении напряжения показал 220 В. Абсолютная погрешность измерения составила 2,5 В. Определите класс точности прибора в форме приведенной погрешности.

Решение:

Приведённая погрешность γ=100%⋅ΔXN=100%⋅2,5 В250 В=1%

Класс точности прибора: 1,0

Задача 4

В наличии имеются четыре вольтметра. Первый вольтметр класса точности 1,0 с пределом измерения 250 В; второй – класса точности 0,5 с пределом измерения 1000 В; третий – класса точности 2,5 с пределом измерения 300 В; четвертый – класса точности 0,8/0,6 с пределом измерения 500 В. Какие вольтметры можно использовать для измерения напряжения 220 В с погрешностью не более 2,5%?

Решение:

δ=100%⋅ΔX
δn=100%⋅Δn220 В
Δ=класс точности⋅предел измерения100=c+dXKX-1
Δ1=1,0⋅250 В100=2,5 В
Δ2=0,5⋅1000 В100=0,5 В
Δ3=2,5⋅300 В100=7,5 В
Δ4=0,8+0,6500 В220 В-1≈1,564 В
δ1=100%⋅2,5 В220 В≈1,14 %
δ2=100%⋅0,5 В220 В≈0,23 %
δ3=100%⋅7,5 В220 В≈3,41 %
δ4=100%⋅1,564 В220 В≈0,71 %

Для измерения напряжения 220 В с погрешностью не более 2,5% можно использовать только первый, второй и четвёртый вольтметры.

Задача 5

Амперметр с верхним пределом измерения 20 А при измерении силы тока показал 15 А. Определите класс точности прибора в форме относительной погрешности, если погрешность должна быть не более 1,5%.

Решение:
γ=100%⋅ΔXN ⇒Δ=γ⋅XN100 %
δ=100%⋅ΔX=100%⋅γ⋅XN100%⋅X =γ⋅XNX=1,5%⋅20 А15 А=2 %

Класс точности прибора – ②.

Задача 6

Определите границы допускаемой погрешности измерения силы электрического тока в проводе I=2,5±0,4 А.

Решение:

Границы допускаемой погрешности составляют 20%...35% от допуска на величину.

Допуск Т=Es-Ei=0,4-(-0,4)=0,8 А

Δизм.  мин=0,2⋅0,8 А=0,16 А
Δизм.  макс=0,35⋅0,8 А=0,28 А

Задача 7

При измерении давления в трубопроводе манометр показывает 19,7 МПа. Погрешность градуировки манометра Δ = - 0,3МПа. Средняя квадратичная погрешность измерения SР=0,2 МПа. Определите доверительные границы истинного значения давления с вероятностью Р=0,99 (tp=2,58).

Решение:

Определяем результат измерения температуры с учётом поправки от погрешности градуировки (настройки) термометра (средства измерений):

X=XСИ-Δнастр=19,7 МПа--0,3 МПа=20 Мпа

Определяем доверительную границу случайной погрешности результата измерения:

Δp=tp⋅SP=2,58⋅0,2 МПа=0,516 МПа

Определяем доверительные границы истинного значения температуры:

P=X±Δp=20±0,516 МПа, P=0,99

Задача 8

При измерении давления в трубопроводе манометр показывает 20,1 МПа. Погрешность градуировки манометра Δ = 0,2 МПа. Средняя квадратичная погрешность измерения SР=0,2 МПа. Определите доверительные границы истинного значения давления с вероятностью Р=0,95 (tp=1,96).

Решение:

Определяем результат измерения температуры с учётом поправки от погрешности градуировки (настройки) термометра (средства измерений):

X=XСИ-Δнастр=20,1 МПа-0,2 МПа=19,9 Мпа

Определяем доверительную границу случайной погрешности результата измерения:

Δp=tp⋅SP=1,96⋅0,2 МПа=0,392 МПа

Определяем доверительные границы истинного значения температуры:

P1=X±Δp=19,9±0,392 МПа, P=0,95